| Критическая функция | Вид угрозы | Вид избыточности | Конкретная реализация | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обнаружение препятствий | Отказ лидара | Структурная | Дублирование лидаров + радар + камеры | Разные типы сенсоров компенсируют слабые места друг друга |
| Обнаружение препятствий | Помехи в канале передачи | Информационная | Контрольные суммы, CRC, повторная передача | Гарантирует целостность данных от сенсоров |
| Обнаружение препятствий | Ошибка в прошивке сенсора | Программная | N-версионное программирование модуля фильтрации | Независимые версии снижают риск системной ошибки |
| Экстренное торможение | Отказ тормозного привода | Структурная | Два независимых тормозных контура | При отказе одного контура второй обеспечивает торможение |
| Экстренное торможение | Залипание клапана | Функциональная | Торможение двигателем + рекуперация | Альтернативный способ замедления при отказе гидравлики |
| Экстренное торможение | Сбой контроллера | Временная | Контрольные точки перед каждым торможением | Позволяет вернуться к безопасному состоянию |
| Управление рулевым механизмом | Отказ электродвигателя | Структурная | Два независимых электродвигателя | Резервный двигатель берёт управление при отказе основного |
| Управление рулевым механизмом | Ошибка в алгоритме | Программная | Две независимые версии модуля расчёта угла | Сравнение результатов выявляет ошибку |
| Определение местоположения | Потеря сигнала GPS | Функциональная | Комплексирование GPS + ГЛОНАСС + инерциальные датчики + одометрия | Разные источники данных компенсируют друг друга |
| Определение местоположения | Ошибка в картографических данных | Информационная | Контрольные суммы, журналирование координат | Позволяет обнаружить и исправить ошибку |
| Определение местоположения | Сбой инерциальной системы | Временная | Сравнение текущих координат с предсказанными | Отфильтровывает случайные выбросы |
| Принятие решений | Ошибка в алгоритме планирования | Программная | N-версионное программирование (3 версии) + мажоритарное голосование | Три независимые версии снижают риск системной ошибки |
| Принятие решений | Сбой вычислительного блока | Структурная | Два вычислительных блока (hot standby) | Мгновенное переключение при отказе основного |
| Принятие решений | Перегрев процессора | Временная | Контрольные точки, откат к безопасному состоянию | Позволяет восстановить работоспособность |
| Принятие решений | Задержка обработки данных | Функциональная | Перераспределение задач между ядрами процессора | Динамическая балансировка нагрузки |

Система управления беспилотным автомобилем — это комплекс аппаратных и программных средств, которые обеспечивают автономное движение транспортного средства без участия человека. Система включает:

- сенсорную подсистему (лидары, радары, камеры, ультразвуковые датчики, GPS/ГЛОНАСС);

- вычислительную подсистему (центральный бортовой компьютер, специализированные процессоры GPU/FPGA);

- исполнительную подсистему (рулевое управление, тормозная система, привод двигателя);

- коммуникационную подсистему (V2X-модули, каналы связи с облаком, внутренние шины CAN/Ethernet);

- подсистему электропитания (основная и резервная АКБ, генератор, преобразователи напряжения);

- программное обеспечение (модули распознавания, планирования маршрута, принятия решений, управления).

Система работает в реальном времени, управляет критичными функциями (обнаружение препятствий, торможение, рулевое управление, навигация), должна реагировать на события за миллисекунды. Отказ любой из критических функций может привести к ДТП с тяжёлыми последствиями.

№	Критическая функция	Последствия отказа

1	Обнаружение препятствий	Столкновение с объектом, наезд на пешехода

2	Экстренное торможение	Невозможность остановиться перед препятствием

3	Управление рулевым механизмом	Потеря контроля над траекторией движения

4	Определение местоположения	Выезд на встречную полосу, потеря маршрута

5	Принятие решений	Неверная оценка ситуации, опасный манёвр